附件一：

水仙药业（建瓯）股份有限公司前处理车间1F改造项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉彩钢板隔墙 （含铝型材及密封胶） | (1)双面覆膜 50mm厚彩钢岩棉夹芯板，钢板实厚δ=0.476mm 双面钢板实厚防腐处理，容重80K, (2)5公分宽槽铝 (3)自攻螺丝固定， （4）玻璃密封胶密封 | ㎡ | 131 |
| 2 | 中空玻镁彩钢板吊顶 （含铝型材及密封胶） | (1)双面覆膜 50mm厚彩钢中空玻镁夹芯板，钢板实厚δ=0.476mm 双面钢板实厚防腐处理 (2)5公分宽槽铝 (3)自攻螺丝固定， （4）玻璃密封胶密封 | ㎡ | 33 |
| 3 | 自制单开门 | (1)800×2100mm彩钢夹芯板门扇， 钢板δ=0.476mm (2)50铝合金型材门框 (3)铝型材专用合页 （4）含门吸 （5）配高端直柄锁 | 扇 | 2 |
| 4 | 自制双开门 | (1)1200×2100mm彩钢夹芯板门扇， 钢板δ=0.476mm (2)50铝合金型材门框 (3)铝型材专用合页 （4）含门吸 （5）配高端直柄锁 | 扇 | 2 |
| 5 | 固定式钢化安全玻璃门 | (1)1200×2100mm×5mm （2）配逃生锤 | 扇 | 2 |
| 6 | 门洞封堵(安全门） | （1）1450*2400 （2）1200*2000 | 项 | 1 |
| 7 | 304不锈钢传递窗 | (1)成品定制内外不锈钢传递窗 内尺寸600*600*600 (2)不锈钢铰链 (3)含小型双联互锁装置 （4）含传递窗底座 (5)带紫外线杀菌 | 台 | 1 |
| 8 | 拆除原有彩钢板隔墙 |  | ㎡ | 95 |
| 9 | 拆除原有彩钢板吊顶 | 含灯具、风口拆除，含吊顶加固 | ㎡ | 33 |
| 10 | 原有风口换新、移位 | 含新增镀锌钢管、风阀及帆布软接 | 项 | 1 |
| 11 | 彩钢板门洞封堵 |  | 项 | 1 |
| 12 | 窗户封堵 | 利旧板、窗户尺寸 1450×2100mm | 扇 | 7 |
| 13 | 拆除单开门 |  | 扇 | 5 |
| 14 | 拆除双开门 |  | 扇 | 3 |
| 15 | 利旧单开门 |  | 扇 | 5 |
| 16 | 利旧双开门 |  | 扇 | 3 |
| 17 | 地板局部修复 |  | 项 | 1 |
| 18 | 彩钢板顶棚及隔断部分除锈喷漆处理 | 含美纹纸、自喷漆、砂纸等 | 项 | 1 |
| 19 | 地面圆弧角更换 |  | 米 | 80 |
| 20 | 零星拆除 |  | 项 | 1 |
| 21 | 材料运输费 | 含二次搬运 | 项 | 1 |
| 22 | 五金辅材 |  | 项 | 1 |
| 23 | 吊顶加固 |  | 项 | 1 |
| 24 | 施工防护费 | 车间环境及设备防护 | 项 | 1 |
| 25 | 垃圾清理费 | 含清理，清运 | 项 | 1 |

附件二：

水仙药业（建瓯）股份有限公司前处理车间1F改造项目

主要材料品牌推荐表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉彩钢板 | 亚泰 | 同心 | 华翱 |
| 2 | 中空玻镁彩钢板 | 亚泰 | 同心 | 华翱 |
| 3 | 铝型材 | 龙新 | 易众 | 洁信 |
| 4 | 不锈钢传递窗 | 华锐智造 | 河南米净 | 中科圣杰 |

说明：

1.中标人购买的材料、设备必须经过发包人按规定验证其规格、标准、质量均能满足要求方能投入使用，如果材料不合格，发包人有权要求更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用增加由成交中标人承担，不再调整合同价格。

2.主要材料参考品牌推荐表中要求的主要材料，中标人可直接从参考品牌范围内品牌进行响应，也可选择同等质量档次或更高质量档次的其他品牌产品进行响应，但须提供同等质量档次或更高质量档次产品的详实说明。

附件三：

投标报价单

| 名 称 |  | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水仙药业（建瓯）股份有限公司前处理车间1F改造工程项目 |  | 1项 |  | 9% |  |
| 合计（不含税） | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 合计（含税） | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 备 注 | 报价金额为总价包干，包含但不限于：投标人为完成招标文件所明示或暗示的所有工作内容所需的材料费、人工费、机械费、水电费、综合管理费（包含但不限于企业管理费、利润、规费、风险费、税费以及合同执行期间因人工工资和物价上涨而发生的差价、竣工后保修及其他费用等全部费用。 |  |  |  |  |

报价人：         （签字盖章）

联系人：

联系电话：

年    月    日

附件四：